S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT

Settore: Tecnico

Direttore : Ing. Giorgio Serratto

Sede di: Tortona

Referente: Ing. Giorgio Serratto

Resp. proced. Amminis.: ………….

INDICAZIONI PRELIMINARI PER EROGAZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TORTONA

1. PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di rappresentare lo stato di fatto del Presidio Ospedaliero di Tortona, al fine di poter ottenere un offerta sia tecnica che economica per la redazione della progettazione nei sui 3 livelli, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, ecc   per l’adeguamento antisismico.

Si è ritenuto utile distinguere le aree del Presidio, (come da planimetria allegata) in base alle omogeneità strutturali ed impiantistiche delle varie zone, utilizzando a tale scopo le “schede di sintesi di livello0” aggiornate secondo le modifiche  effettuate negli anni, secondo lo schema sudescritto le aree possono essere distinte come di seguito indicato:

AREA   1:degenze ambulatori

AREA   2:dialisi

AREA   3:camera mortuaria  gum

AREA   4: cucina  medicina blocco operatorio

AREA   5:palazzina farmacia uffici

AREA   6:direzione sanitaria

AREA   7:radiologia rianimazione

AREA   8:Laboratorio

AREA   9:trasfusionale riabilitazione

AREA 10:centrale termica

il Servizio scrivente sta predisponendo l’avvio della valutazione di vulnerabilità sismica dell’intero complesso Ospedaliero che complessivamente  ha una superficie catastale pari a 28.606 mq e una consistenza pari a 115.469 mc

2. STATO DI FATTO delle diverse aree

si allegano a tal fine i dati ripresi dalle  “Schede di sintesi di livello 0”, relativi alle diverse aree omogenee   che saranno oggetto di adeguamento antisismico.

2.1	AREA – degenze ambulatori

| Anno di ultimazione della costruzione |  |  |  | 1950 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | di | progettazione | ultima | 2005 |
| ristrutturazione |  |  |  |  |
| N° piani totali con interrati |  |  |  | 4 |
| Superficie di piano (m2) |  |  |  | 2.994,88 |
| Superficie complessiva (m2) |  |  |  | 11.979,52 |
| Altezza media di piano (m) |  |  |  | 3,5 |
| Altezza complessiva fuori terra (m) |  |  |  | 13,25 |
| Tipologia costruttiva delle strutture |  |  |  | Mista muratura e c.a |
| Rif. N° Tavola |  |  |  | unica |
| Rif. Doc Fotografica |  |  |  | N° 1-2-3 |
| Destinazione d’uso |  |  |  | Piano inter.:spogliatoi-magazzini-endoscopia P.T: pronto soccorso-amb.ortopedia-medicina1 1° primo:oncologia, chirurgia, sale operatorie ambulatori 2° piano: fisioterapia U.FA |

2.2	AREA - dialisi

| Anno di ultimazione della costruzione |  |  |  | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | di | progettazione | ultima |  |
| ristrutturazione |  |  |  |  |
| N° piani totali con interrati |  |  |  | 2 |
| Superficie di piano (m2) |  |  |  | 566,44 |
| Superficie complessiva (m2) |  |  |  | 2.265,75 |
| Altezza media di piano (m) |  |  |  | 3,5 |
| Altezza complessiva fuori terra (m) |  |  |  | 6,70 |
| Tipologia costruttiva delle strutture |  |  |  | c.a |
| Rif. N° Tavola |  |  |  | unica |
|  |  |  |  | 2008 |
| Rif. Doc Fotografica |  |  |  | nnnn1NnnnnnN |
|  |  |  |  | n. 4- 5 |
| Destinazione d’uso |  |  |  | Piano inter.: magazzini P.T: dialisi |

2.3	AREA – camera mortuaria  gum

| Anno di ultimazione della costruzione |  |  |  | 1960 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | di | progettazione | ultima | 1990 |
| ristrutturazione |  |  |  |  |
| N° piani totali con interrati |  |  |  | 3 |
| Superficie di piano (m2) |  |  |  | 818,04 |
| Superficie complessiva (m2) |  |  |  | 2.454,12 |
| Altezza media di piano (m) |  |  |  | 3,5 |
| Altezza complessiva fuori terra (m) |  |  |  | 7,60 |
| Tipologia costruttiva delle strutture |  |  |  | Misto muratura e c.a |
| Rif. N° Tavola |  |  |  | unica |
| Rif. Doc Fotografica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N° 6-7-8 |
| Destinazione d’uso |  |  |  | p. semint: obitorio, Gum P.T:C.E.D., magazzini farmaci |

2.4	AREA – cucina  medicina blocco operatorio

| Anno di ultimazione della costruzione |  |  |  | 1950 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | di | progettazione | ultima | 2002 2006 |
| ristrutturazione |  |  |  |  |
| N° piani totali con interrati |  |  |  | 4 |
| Superficie di piano (m2) |  |  |  | 639,34 |
| Superficie complessiva (m2) |  |  |  | 2557,36 |
| Altezza media di piano (m) |  |  |  | 3,5 |
| Altezza complessiva fuori terra (m) |  |  |  | 10,00 |
| Tipologia costruttiva delle strutture |  |  |  | Misto muratura e c.a + ferro |
| Rif. N° Tavola |  |  |  | unica |
| Rif. Doc Fotografica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N° 9-10 |
| Destinazione d’uso |  |  |  | p. semint: cucina P.T:medicina 2 1° piano: Blocco operatorio 1 2° piano: Blocco operatorio2 |

2.5	AREA – palazzina farmacia uffici

| Anno di ultimazione della costruzione |  |  |  | 1960 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | di | progettazione | ultima | 1980 |
| ristrutturazione |  |  |  |  |
| N° piani totali con interrati |  |  |  | 4 |
| Superficie di piano (m2) |  |  |  | 342,10 |
| Superficie complessiva (m2) |  |  |  | 1.368,4 |
| Altezza media di piano (m) |  |  |  | 3 |
| Altezza complessiva fuori terra (m) |  |  |  | 12,00 |
| Tipologia costruttiva delle strutture |  |  |  | Misto muratura e c.a |
| Rif. N° Tavola |  |  |  | unica |
| Rif. Doc Fotografica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N° 11-12 |
| Destinazione d’uso |  |  |  | p. interrato: magazzini p.T:farmacia 1° p. Uffici 2° p.: uffici |

2.6	AREA – direzione sanitaria

| Anno di ultimazione della costruzione |  |  |  | 1900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | di | progettazione | ultima |  |
| ristrutturazione |  |  |  |  |
| N° piani totali con interrati |  |  |  | 3 |
| Superficie di piano (m2) |  |  |  | 382,05 |
|  |  |  |  | 1 |
| Superficie complessiva (m2) |  |  |  | 1.147,5 |
| Altezza media di piano (m) |  |  |  | 3,5 |
| Altezza complessiva fuori terra (m) |  |  |  | 10,10 |
| Tipologia costruttiva delle strutture |  |  |  | Misto muratura e c.a |
| Rif. N° Tavola |  |  |  | unica |
| Rif. Doc Fotografica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N° 13-14 |
| Destinazione d’uso |  |  |  | p. interrato: scantinati p.t. : uffici 1° piano : uffici |

2.7	AREA – radiologia rianimazione

| Anno di ultimazione della costruzione |  |  |  | 1900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | di | progettazione | ultima | 2002 |
| ristrutturazione |  |  |  |  |
| N° piani totali con interrati |  |  |  | 2 |
| Superficie di piano (m2) |  |  |  | 730,14 |
| Superficie complessiva (m2) |  |  |  | 1.460,28 |
| Altezza media di piano (m) |  |  |  | 3,5 |
| Altezza complessiva fuori terra (m) |  |  |  | 8,00 |
| Tipologia costruttiva delle strutture |  |  |  | c.a |
| Rif. N° Tavola |  |  |  | unica |
| Rif. Doc Fotografica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N° 15-16-17 |
| Destinazione d’uso |  |  |  | p.interr: radiologia p.t. rianimazione |

2.8	AREA – Laboratorio ambulatori

| Anno di ultimazione della costruzione |  |  |  | 1970 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | di | progettazione | ultima | 2005 |
| ristrutturazione |  |  |  |  |
| N° piani totali con interrati |  |  |  | 3 |
| Superficie di piano (m2) |  |  |  | 1110,96 |
| Superficie complessiva (m2) |  |  |  | 3.332,88 |
| Altezza media di piano (m) |  |  |  | 3,00 |
| Altezza complessiva fuori terra (m) |  |  |  | Da 8,50 a 17,60 |
| Tipologia costruttiva delle strutture |  |  |  | Mista muratura e c.a |
| Rif. N° Tavola |  |  |  | unica |
| Rif. Doc Fotografica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N° 18-18/A-19 |
| Destinazione d’uso |  |  |  | p. seminterr: microbiologia P.t: laboratorio 1° p: ambulatori 2° p: ambulatori |

2.9	AREA – trasfusionale riabilitazione

| Anno di ultimazione della costruzione |  |  |  | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | di | progettazione | ultima | 2018 |
| ristrutturazione |  |  |  |  |
| N° piani totali con interrati |  |  |  | 3 |
| Superficie di piano (m2) |  |  |  | 963,66 |
| Superficie complessiva (m2) |  |  |  | 2.890,98 |
| Altezza media di piano (m) |  |  |  | 4,00 |
| Altezza complessiva fuori terra (m) |  |  |  | 15,90 |
| Tipologia costruttiva delle strutture |  |  |  | muratura |
| Rif. N° Tavola |  |  |  | unica |
| Rif. Doc Fotografica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N° 20-20/A |
| Destinazione d’uso |  |  |  | p. interr: scantinati P.T.: trasfusionale 1P: ambulatori fisioterapia 2° p.: ex stamperia |

2.8	AREA 10 – centrale termica

| Anno di ultimazione della costruzione |  |  |  | 1940 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | di | progettazione | ultima |  |
| ristrutturazione |  |  |  |  |
| N° piani totali con interrati |  |  |  | 3 |
| Superficie di piano (m2) |  |  |  | 406,10 |
| Superficie complessiva (m2) |  |  |  | 1.218,30 |
| Altezza media di piano (m) |  |  |  | 3,5 |
| Altezza complessiva fuori terra (m) |  |  |  | 14,35 |
| Tipologia costruttiva delle strutture |  |  |  | Misto muratura e c.a |
| Rif. N° Tavola |  |  |  | unica |
| Rif. Doc Fotografica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N° 21-22 |
| Destinazione d’uso |  |  |  | Centrale termica |

3. QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA

forniamo una stima dei costi per gli  adeguamenti antisismici per il presidio di Tortona , meglio verificabili dopo la valutazione di vulnerabilità,  che complessivamente ammontano a 11.443.528,00  € I.V.A. inclusa:

| ID | DESCRIZIONE | IMPORTO €. |
| --- | --- | --- |
| A | Lavori |  |
|  | Importo dei lavori | 7.700.000,00 |
|  | Totale Lavori (A) | 7.700.000,00 |
| B | Somme a disposizione dell’amministrazione |  |
|  | Spese Tecniche comprensive CNPAIA | 770.000,00 |
|  | Iva 22% su spese tecniche | 169.940,00 |
|  | Iva 10% sui lavori | 770.000,00 |
|  |  | 770.000 |
|  | Opere Complementari (spostamento impianti, |  |
|  | sottoservizi, opere manufatti provvisori per | 1.650.000,00 |
|  | trasferimento attività) |  |
|  | Imprevisti | 383.588,00 |
|  | Totale somme a disposizione (B) | 3.743.528,00 |
|  | Totale complessivo (A+B) | 11.443.528,00 |

4. ULTERIORI CONSIDERAZIONI

attualmente risultano non rilevabili criticità strutturali, eventualmente verificabili nel prossimo studio di vulnerabilità, l’Ospedale  negli anni è  stato oggetto di  interventi di ampliamento e ristrutturazione,  che prevedevano la rispondenza sismica  alle normative allora vigenti, per una migliore analisi dello stato di fatto  siamo in fase di recupero di tutti gli atti autorizzativi dei su citati interventi

Qualora gli interventi per gli adeguamenti necessari, fossero invasivi e tali da non consentire la contemporaneità delle attività sanitarie, la garanzia del funzionamento degli impianti tecnologici e delle attrezzature sanitarie, il rispetto della normativa antincendio ecc, considerato inderogabile il rispetto dei tempi per la conclusione del progetto (entro il 2026), verranno valutate da prima soluzioni  organizzative gestionali se possibili, o eventuale  realizzazione  di nuovi blocchi ove trasferire le attività sanitarie da mantenere funzionanti.

Allegati: tavola unica

fotografie  aree

Ing. Giorgio Serratto

Direttore S.C. Tecnico

tecnologie   Biomediche ICT